智能车项目阶段二总结

屏幕菜单与按键功能使用说明

项目：CIJKE  |  阶段：第二阶段  |  日期：2026-07-07  |  执行人：周乐凯

# 一、阶段二目标与当前结论

阶段二主要目标是完成屏幕菜单和按键交互的可用化：菜单页面数量要与程序变量一致，按键短按、长按、组合操作要能稳定触发，并完成最小实机验收。

当前结论：屏幕菜单共有 14 页，页面索引为 0-13，menu_sign 已与实际页面数量保持一致；P70/P71/P72/P73 四个轻触按键和 P75/P76 两位拨码开关的功能边界已梳理清楚。

本阶段最终定位到的关键问题不是 P71 硬件损坏，而是 main.c 中普通翻页分支的 key_mode++ 和 key_mode-- 被乱码注释吞掉，导致只能依赖边界分支在封面页与最后一页之间跳转。修正后，上下页可连续切换。

# 二、屏幕页面说明

主循环通过 key_mode 选择页面，menu_sign=14，因此有效页面为 0-13。各页面用途如下。

| 页面索引 | 页面名称 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 封面页 | 显示项目/队伍标识，不显示参数项。 |
| 1 | 总览/传感器检查页 | 显示 L/R/LM/RM/MID、电池电压、误差、左右速度及基础目标速度。 |
| 2 | 左电机参数页 | 显示并调整左电机 PID 参数、PWM、速度和目标值。 |
| 3 | 右电机参数页 | 显示并调整右电机 PID 参数、PWM、速度和目标值。 |
| 4 | 转向参数页 | 显示并调整转向 PID 相关参数。 |
| 5 | 步长/误差调试页 | 显示 x_t_int、x_t_float、err_t 等调参步长相关信息。 |
| 6 | 陀螺仪/方向环参数页 | 显示并调整方向环限制、放大系数和误差权重。 |
| 7 | 陀螺 PID 页 | 显示并调整陀螺 PID 参数和输出状态。 |
| 8 | 直道参数页 | 显示直道误差阈值、积分阈值和相关状态量。 |
| 9 | 直角检测监控页 | 显示直角标志、角度累计、退出计数等监控信息。 |
| 10 | 圆环调试页 | 显示圆环识别与处理相关调试量。 |
| 11 | 圆环高级参数页 | 显示圆环进阶参数和状态。 |
| 12 | 速度参数页 | 显示并调整速度档位参数。 |
| 13 | 充电/发车调试页 | 显示充电发车相关状态和调试参数。 |

# 三、按键与拨码设计

根据主板原理图和实物，S3-S6 是轻触按键，对应 P70-P73；S2 是两位拨码开关，对应 P75/P76。P45 位于无线模块排针，不作为高频菜单按键使用。

| 接口/器件 | 操作类型 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P70 / S3 | 短按 | 上一页 | 从当前页切换到上一页；在封面页短按会跳到最后一页。 |
| P70 / S3 | 长按 | RUN/STOP 切换 | 用于切换运行/停止状态，屏幕第 9 行显示 MODE，右侧显示 stop/gogo。 |
| P71 / S4 | 短按 | 下一页 | 从当前页切换到下一页；在最后一页短按会回到封面页。 |
| P72 / S5 | 短按 | 参数调整 | 默认按当前步长调整当前页选中参数。 |
| P73 / S6 | 短按 | 当前页参数项切换 | 在可调参数页中切换光标/选中项。 |
| P73 / S6 | 长按 | SAVE | 保存当前参数到 Flash，屏幕第 9 行显示 SAVE。 |
| P70 + P73 | 组合长按 | CLEAN | 进入清理/保护状态，屏幕第 9 行显示 CLEAN。 |
| P75 / 拨码 1 | 拨码状态 | 调参方向选择 | 配合 P72 使用：一个方向为增加，另一个方向为减少。 |
| P76 / 拨码 2 | 拨码状态 | 步长倍率选择 | 配合 P72 使用：切换细调/粗调倍率。 |

# 四、关键修改记录

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 菜单页面数量 | 确认 menu_sign=14，页面 case 0-13 与变量一致。 |
| 翻页失效修复 | 修复 main.c 中 key_mode++ / key_mode-- 被注释吞掉的问题，使上下页可连续切换。 |
| 按键扫描 | 按键扫描由中断周期调用 key_scan_cycle_pwm_state()，通过事件缓存 fetch_ui_key_event() 交给主循环处理。 |
| 硬件类型边界 | P70-P73 作为轻触按键；P75/P76 作为拨码开关；P45 不作为常规菜单操作键。 |
| 状态显示 | RUN/STOP、SAVE、CLEAN 状态通过屏幕第 9 行显示，便于实机确认。 |

# 五、屏幕操作流程

1. 上电后进入封面页，确认屏幕正常显示。

2. 短按 P71 依次进入总览页、左电机页、右电机页等后续页面。

3. 短按 P70 可反向返回上一页。

4. 进入参数页后，短按 P73 切换当前页可调参数项。

5. 根据需要拨动 P75 选择调整方向，短按 P72 调整参数。

6. 根据需要拨动 P76 选择细调/粗调倍率，再使用 P72 调整。

7. 参数调整完成后，长按 P73 保存参数。

8. 需要运行/停止切换时，长按 P70。需要进入 CLEAN 状态时，长按 P70+P73。

# 六、阶段二实机验收清单

| 验收项 | 验收方法 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 页面数量 | P71 从封面页开始可连续进入 1-13 页；最后一页再按 P71 回封面页。 | 已通过 |
| 上一页 | P70 可连续返回上一页；封面页按 P70 跳到最后一页。 | 已通过 |
| 参数项切换 | 在参数页短按 P73，光标/选中项可切换。 | 已通过 |
| 参数调整 | P72 可调整当前参数；P75 拨码可改变加减方向。 | 待按页复核 |
| 步长倍率 | P76 拨码可改变调参步长倍率。 | 待按页复核 |
| 保存 | 长按 P73 后屏幕显示 SAVE，并执行保存函数。 | 已通过/需最终复核 |
| 运行停止 | 长按 P70 可切换 RUN/STOP，屏幕状态同步变化。 | 已通过 |
| CLEAN | 长按 P70+P73 进入 CLEAN 状态。 | 待最终复核 |

# 七、后续注意事项

后续修改菜单时，必须同步检查 menu_sign 和 switch-case 页面数量，避免页面数量与变量不一致。

修改含乱码注释的代码时，应避免把有效语句写在 // 注释后面；建议逐步清理关键逻辑附近的乱码注释。

P75/P76 是拨码开关，不应设计为长按或高频点击功能。

P45 位于无线模块排针，不建议作为日常菜单操作键。

每次提交前建议至少完成一次最小实机验收：上下页、切项、调参、保存、RUN/STOP。