# 四路电感人工标定参数与实测记录

21届此间客电磁组（飞檐走壁） | 记录日期：2026-07-12

| 工程 | C:\Users\70731\Desktop\21届此间客电磁组（飞檐走壁） |
| --- | --- |
| 芯片与车体 | STC32G12K128，四路电感，差速车 |
| 结论 | 十组样本已写入标定与直角入口首版参数；环岛参数尚待独立采样 |

# 1. 硬件映射

| 逻辑名称 | 位置 | ADC 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 左外 L1 | P00 | 左侧外电感 |
| LM | 左内 L2 | P01 | 左侧内电感 |
| RM | 右内 L3 | P05 | 用户确认 L3 对应 0.5 引脚 |
| R | 右外 L4 | P06 | 用户确认 L4 对应 0.6 引脚 |

无线串口：UART4，115200 波特率。

本工程只使用四路电感，不使用 P10 中间电感。

# 2. 原始采样记录

离线基准：L=0，LM=0，RM=0，R=0（连续三组一致）。

| 位置 | 姿态 | 组 | L | LM | RM | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置1 | L 正对导线 | 1 | 3706 | 208 | 479 | 2100 |
| 位置1 |  | 2 | 3700 | 209 | 480 | 2102 |
| 位置1 |  | 3 | 3705 | 209 | 482 | 2102 |
| 位置2 | LM 正对导线（姿态可能不充分） | 1 | 3697 | 255 | 574 | 2856 |
| 位置2 |  | 2 | 3697 | 255 | 571 | 2860 |
| 位置2 |  | 3 | 3693 | 254 | 572 | 2852 |
| 位置3 | RM 正对导线（姿态可能不充分） | 1 | 2140 | 220 | 956 | 3714 |
| 位置3 |  | 2 | 2139 | 221 | 956 | 3711 |
| 位置3 |  | 3 | 2143 | 227 | 957 | 3711 |
| 位置4 | R 正对导线 | 1 | 1617 | 213 | 1045 | 3712 |
| 位置4 |  | 2 | 1620 | 211 | 1044 | 3714 |
| 位置4 |  | 3 | 1616 | 210 | 1045 | 3713 |
| 位置5 | 直线左偏极限 | 1 | 605 | 152 | 858 | 3707 |
| 位置5 |  | 2 | 605 | 152 | 858 | 3713 |
| 位置5 |  | 3 | 605 | 153 | 859 | 3705 |
| 位置5 |  | 4 | 604 | 152 | 858 | 3708 |
| 位置6 | 直线右偏极限 | 1 | 3710 | 1905 | 702 | 351 |
| 位置6 |  | 2 | 3706 | 1913 | 705 | 350 |
| 位置6 |  | 3 | 3709 | 1911 | 702 | 349 |
| 位置7 | 左直角入口 | 1 | 1408 | 3691 | 1272 | 1999 |
| 位置7 |  | 2 | 1408 | 3691 | 1271 | 1996 |
| 位置7 |  | 3 | 1409 | 3693 | 1269 | 1990 |
| 位置8 | 左直角转弯中约 45 度 | 1 | 3500 | 1026 | 304 | 2364 |
| 位置8 |  | 2 | 3499 | 1029 | 306 | 2363 |
| 位置8 |  | 3 | 3499 | 1027 | 304 | 2365 |
| 位置9 | 右直角入口 | 1 | 1700 | 1960 | 3679 | 3396 |
| 位置9 |  | 2 | 1700 | 1962 | 3678 | 3398 |
| 位置9 |  | 3 | 1698 | 1963 | 3679 | 3401 |
| 位置10 | 右直角转弯中约 45 度 | 1 | 681 | 889 | 1918 | 3660 |
| 位置10 |  | 2 | 682 | 889 | 1922 | 3664 |
| 位置10 |  | 3 | 681 | 888 | 1924 | 3658 |

# 3. 均值与归一化特征

| 位 | 姿态 | L均 | LM均 | RM均 | R均 | Ln | LMn | RMn | Rn | LMn-RMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L 正对导线 | 3704 | 209 | 480 | 2101 | 118.3 | 6.7 | 15.5 | 67.0 | -8.8 |
| 2 | LM 正对导线（姿态可能不充分） | 3696 | 255 | 572 | 2856 | 118.1 | 8.2 | 18.4 | 91.1 | -10.2 |
| 3 | RM 正对导线（姿态可能不充分） | 2141 | 223 | 956 | 3712 | 68.4 | 7.2 | 30.8 | 118.5 | -23.6 |
| 4 | R 正对导线 | 1618 | 211 | 1045 | 3713 | 51.7 | 6.8 | 33.7 | 118.5 | -26.9 |
| 5 | 直线左偏极限 | 605 | 152 | 858 | 3708 | 19.3 | 4.9 | 27.6 | 118.3 | -22.7 |
| 6 | 直线右偏极限 | 3708 | 1910 | 703 | 350 | 118.4 | 61.3 | 22.6 | 11.2 | 38.7 |
| 7 | 左直角入口 | 1408 | 3692 | 1271 | 1995 | 45.0 | 118.5 | 40.9 | 63.7 | 77.6 |
| 8 | 左直角转弯中约 45 度 | 3499 | 1027 | 305 | 2364 | 111.8 | 33.0 | 9.8 | 75.4 | 23.2 |
| 9 | 右直角入口 | 1699 | 1962 | 3679 | 3398 | 54.3 | 63.0 | 118.5 | 108.4 | -55.5 |
| 10 | 右直角转弯中约 45 度 | 681 | 889 | 1921 | 3661 | 21.8 | 28.5 | 61.9 | 116.8 | -33.4 |

归一化范围为 0～128，计算采用本次四路独立 MAX，MIN 均为 0。

左直角入口：LMn≈118.5、RMn≈40.9、差值≈77.6。

右直角入口：RMn≈118.5、LMn≈63.0、反向差值≈55.5。

# 4. 最终人工标定参数

实测极值：L=3710，LM=3693，RM=3679，R=3714；四路实测 MIN 均为 0。

计算规则：最终 MIN=实测 MIN/2；最终 MAX=实测 MAX×1.08，并限制不超过 4095。

| 通道 | 实测 MIN | 实测 MAX | 最终 MIN | 最终 MAX | 代码默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 0 | 3710 | 0 | 4007 | 0 / 4007 |
| LM | 0 | 3693 | 0 | 3988 | 0 / 3988 |
| RM | 0 | 3679 | 0 | 3973 | 0 / 3973 |
| R | 0 | 3714 | 0 | 4011 | 0 / 4011 |

配置版本由 2 升级为 3，旧 Flash 配置将失效，首次启动使用以上人工默认值。

对应源码：Project\code\inductance4.c。

# 5. 直角参数：原值与新值

| 参数 | 原值 | 新值 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| right_angle_outer_low | 20.0 | 40.0 | 左右外电感最低有效门槛 |
| right_angle_inner_high | 32.0 | 90.0 | 转向侧内电感高门槛 |
| right_angle_inner_low | 10.0 | 70.0 | 对侧内电感上限 |
| right_angle_inner_diff | 26.0 | 45.0 | 左右内电感最小差值 |
| right_angle_min_angle | 65.0 | 65.0 | 保持原值 |
| right_angle_target_angle | 82.0 | 82.0 | 保持原值 |
| right_angle_reverse_speed | 120.0 | 120.0 | 保持原值 |
| right_angle_forward_speed | 100.0 | 100.0 | 保持原值 |

旧规则要求 L 和 R 都不高于 20，与位置7、位置9实测入口不符。

新规则要求 L、R 均不低于 40；转向侧内电感≥90，对侧内电感≤70，且内侧差值≥45。

仍需连续 3 个控制周期确认才进入直角状态，以降低瞬时误触发。

对应源码：Project\code\element.c。

# 6. 环岛参数保留情况

本轮没有使用直角样本修改环岛阈值。

当前保留值：ring_outer_high=88，ring_inner_low=14，ring_inner_active=25，ring_side_diff=18。

当前状态机仍保留 RING_CONFIRM、RING_ENTER、RING_HOLD、RING_EXIT、RING_RECOVER。

原因：尚未采集真实环岛入口、环内、出口数据；在数据不足时修改会增加误判风险。

# 7. 编译与交付记录

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 编译器 | Keil C251 V5.60 |
| 构建结果 | 0 Error(s), 0 Warning(s) |
| 程序大小 | data=8.2，edata+hdata=2220，xdata=2520，const=7044，code=51678 |
| HEX | Project\mdk\out_file\CIJIANKE_EM.hex |
| 完整路径 | C:\Users\70731\Desktop\21届此间客电磁组（飞檐走壁）\Project\mdk\out_file\CIJIANKE_EM.hex |

# 8. 首次验证边界

本次参数可用于首轮低速直线和直角验证，但不等于整车已完成赛道验证。

烧录后先架空驱动轮，确认串口四路 RAW 与归一化数据正常，再落地低速测试。

先测试直线循迹和左右偏移，确认不会误触发 RA-CHECK/RA-TURN，再测试单个直角。

环岛必须单独采集入口、环内、出口样本后再调，不应直接高速尝试。

后续每次改参数，应在本文档新增一版记录，不覆盖本次 2026-07-12 基线。