# 四路电感第二组新电感测试记录

10 个位置实测与第一组逐飞套件对比 | 2026-07-12

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 第二组新电感 |
| 车辆 | 四路电感差速车，STC32G12K128 |
| 引脚映射 | L=P00，LM=P01，RM=P05，R=P06；P10 不使用 |
| 测试结论 | 10 个位置数据稳定，四路可用；新旧电感特性不能混合标定 |

# 1. 测试原则

本记录只保存第二组新电感数据，不覆盖第一组逐飞套件记录。

每个位置使用连续三帧稳定 RAW；第 1 组实际记录了四帧，四帧全部保留。

本次先判断新电感是否正常，尚未把建议参数写入程序或 Flash。

原逐飞套件数据只用于对照，不能直接作为第二组新电感的标定值。

# 2. 全部原始数据

| 组别 | 姿态 | 帧 | L | LM | RM | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第0组 | 离线基准 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第0组 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第0组 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第1组 | L 正对导线 | 1 | 3694 | 2628 | 607 | 1601 |
| 第1组 |  | 2 | 3703 | 2630 | 606 | 1622 |
| 第1组 |  | 3 | 3702 | 2610 | 600 | 1596 |
| 第1组 |  | 4 | 3701 | 2655 | 609 | 1585 |
| 第2组 | LM 正对导线 | 1 | 3701 | 2242 | 636 | 2238 |
| 第2组 |  | 2 | 3700 | 2242 | 639 | 2243 |
| 第2组 |  | 3 | 3696 | 2238 | 639 | 2237 |
| 第3组 | RM 正对导线 | 1 | 1853 | 710 | 1570 | 3702 |
| 第3组 |  | 2 | 1850 | 711 | 1566 | 3704 |
| 第3组 |  | 3 | 1846 | 706 | 1564 | 3707 |
| 第4组 | R 正对导线 | 1 | 1311 | 645 | 1861 | 3701 |
| 第4组 |  | 2 | 1311 | 644 | 1864 | 3706 |
| 第4组 |  | 3 | 1314 | 649 | 1861 | 3708 |
| 第5组 | 直线左偏极限 | 1 | 1188 | 519 | 1638 | 3701 |
| 第5组 |  | 2 | 1189 | 519 | 1632 | 3710 |
| 第5组 |  | 3 | 1189 | 520 | 1634 | 3706 |
| 第6组 | 直线右偏极限 | 1 | 3697 | 2196 | 241 | 801 |
| 第6组 |  | 2 | 3691 | 2190 | 242 | 801 |
| 第6组 |  | 3 | 3695 | 2200 | 244 | 793 |
| 第7组 | 左直角入口 | 1 | 2301 | 3699 | 1576 | 2491 |
| 第7组 |  | 2 | 2303 | 3691 | 1580 | 2482 |
| 第7组 |  | 3 | 2299 | 3698 | 1578 | 2488 |
| 第8组 | 左直角转弯中约45度 | 1 | 3423 | 2988 | 475 | 621 |
| 第8组 |  | 2 | 3421 | 2984 | 475 | 621 |
| 第8组 |  | 3 | 3426 | 2984 | 476 | 620 |
| 第9组 | 右直角入口 | 1 | 1792 | 1017 | 3665 | 2750 |
| 第9组 |  | 2 | 1795 | 1018 | 3670 | 2749 |
| 第9组 |  | 3 | 1799 | 1016 | 3675 | 2755 |
| 第10组 | 右直角转弯中约45度 | 1 | 792 | 497 | 2289 | 3695 |
| 第10组 |  | 2 | 792 | 496 | 2284 | 3690 |
| 第10组 |  | 3 | 792 | 495 | 2281 | 3695 |

# 3. 各组均值与波动范围

| 组别 | 姿态 | L均值 | LM均值 | RM均值 | R均值 | 波动 L/LM/RM/R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第0组 | 离线基准 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0/0/0 |
| 第1组 | L 正对导线 | 3700.0 | 2630.8 | 605.5 | 1601.0 | 9/45/9/37 |
| 第2组 | LM 正对导线 | 3699.0 | 2240.7 | 638.0 | 2239.3 | 5/4/3/6 |
| 第3组 | RM 正对导线 | 1849.7 | 709.0 | 1566.7 | 3704.3 | 7/5/6/5 |
| 第4组 | R 正对导线 | 1312.0 | 646.0 | 1862.0 | 3705.0 | 3/5/3/7 |
| 第5组 | 直线左偏极限 | 1188.7 | 519.3 | 1634.7 | 3705.7 | 1/1/6/9 |
| 第6组 | 直线右偏极限 | 3694.3 | 2195.3 | 242.3 | 798.3 | 6/10/3/8 |
| 第7组 | 左直角入口 | 2301.0 | 3696.0 | 1578.0 | 2487.0 | 4/8/4/9 |
| 第8组 | 左直角转弯中约45度 | 3423.3 | 2985.3 | 475.3 | 620.7 | 5/4/1/1 |
| 第9组 | 右直角入口 | 1795.3 | 1017.0 | 3670.0 | 2751.3 | 7/2/10/6 |
| 第10组 | 右直角转弯中约45度 | 792.0 | 496.0 | 2284.7 | 3693.3 | 0/2/8/5 |

# 4. 逐阶段判断

第0组离线基准：L=0，LM=1，RM=0，R=0，三帧一致，零点正常。

第1组 L 正对导线：L 约 3700，LM 约 2631，存在较强邻近响应，但四帧稳定。

第2组 LM 正对导线：LM 约 2241，响应真实且稳定；L、R 同时较高，说明新电感感应范围较宽。

第3组 RM 正对导线：RM 约 1567，响应稳定；R 同时较高，属于邻近响应。

第4组 R 正对导线：R 约 3706，P06 通道响应正常。

第5组直线左偏：左侧减弱、右侧仍有响应，可用于直线偏移边界判断。

第6组直线右偏：右侧减弱、左侧仍有响应，可与右直角入口区分。

第7组左直角入口：LM 约 3696，明显高于 RM 约 1578，左转特征清楚。

第8组左直角转弯中：LM 仍强、RM 很低，符合左转过程特征。

第9组右直角入口：RM 约 3670，明显高于 LM 约 1017，右转特征清楚。

第10组右直角转弯中：RM 与 R 保持较强响应，三帧稳定。

# 5. 与第一组逐飞套件对比

| 姿态 | 旧L | 旧LM | 旧RM | 旧R | 新L | 新LM | 新RM | 新R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L 正对导线 | 3704 | 209 | 480 | 2101 | 3700.0 | 2630.8 | 605.5 | 1601.0 |
| LM 正对导线 | 3696 | 255 | 572 | 2856 | 3699.0 | 2240.7 | 638.0 | 2239.3 |
| RM 正对导线 | 2141 | 223 | 956 | 3712 | 1849.7 | 709.0 | 1566.7 | 3704.3 |
| R 正对导线 | 1618 | 211 | 1045 | 3713 | 1312.0 | 646.0 | 1862.0 | 3705.0 |

原逐飞套件和第二组新电感各自对自己的硬件可信，不能依据旧套件的 LM≈200 要求新电感也必须得到相同数值。

第二组新电感 LM 在第1组约 2631，且四帧稳定；这说明新电感的邻近响应明显强于原逐飞套件。

新旧数据差异主要体现为灵敏度、线圈尺寸、安装高度或线圈间距差异，不足以判定新电感故障。

# 6. 建议标定参数

| 通道 | 实测最小值 | 实测最大值 | 建议 MIN | 建议 MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 0 | 3703 | 0 | 3999 |
| LM | 0 | 3699 | 0 | 3995 |
| RM | 0 | 3675 | 0 | 3969 |
| R | 0 | 3710 | 0 | 4007 |

建议 MAX 按实测最大值乘以 1.08 后取整，MIN 取 0。

以上是第二组新电感建议值，当前记录阶段尚未写入程序。

新旧建议 MAX 差异不大，但正式使用时仍应使用同一组电感对应的参数。

# 7. 直角识别验证

| 状态 | L归一化 | LM归一化 | RM归一化 | R归一化 | LM-RM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左直角入口 | 73.7 | 118.4 | 50.9 | 79.4 | 67.5 |
| 右直角入口 | 57.5 | 32.6 | 118.4 | 87.9 | -85.8 |
| 直线左偏 | 38.0 | 16.6 | 52.7 | 118.4 | -36.1 |
| 直线右偏 | 118.2 | 70.3 | 7.8 | 25.5 | 62.5 |

左直角入口表现为 LM 强、RM 弱；右直角入口表现为 RM 强、LM 弱。

当前直角规则的外侧最低门槛约 40、内侧高门槛约 90、对侧内侧上限约 70、内侧差值约 45，仍能区分这组新电感的入口和直线偏移。

左、右直角转弯中的数据不能直接替代入口数据，只用于观察动作过程。

# 8. 最终结论与后续动作

第二组新电感 10 个测试位置全部通过稳定性检查，四路硬件可继续使用。

当前不应把第一组逐飞套件的标定值复制给第二组新电感。

下一步应把建议 MIN/MAX 写入第二组配置，更新配置版本，重新编译并生成新的 HEX。

修改程序前保留当前正在使用的 HEX，新的 HEX 使用独立文件名或备份目录。

环岛仍需单独采集入口、环内和出口数据，本记录只覆盖直线和直角特征。